Техническое задание

| Наименование товара | Требования к товару, функциональные характеристики и требования по безопасности |
| --- | --- |
| Комбинированный фильтр ____ шт. | Предназначен: Для использования в составе средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД): в газодымозащитном противогазе для добровольных пожарных команд или в качестве дополнительного патрона в гражданском противогазе для нештатных аварийно-спасательных формирований на пожарах и чрезвычайных ситуациях, и в ходе проведении аварийно-спасательных работ. Комбинированный фильтр должен быть не ниже класса защиты АВ1Е1К1COSXP2. Функциональные характеристики: Время защитного действия комбинированного фильтра должно быть: Группа веществ; Тест - вещество; Концентрация опасного химического вещества, мг/м³; ПДК, г/м³; Время защитного действия, мин. А; Циклогексан; 1000; 41; ≥25. В1; Хлор; 1500; 1500; ≥60. Сероводород; 1400; 140; ≥60. Цианводород; 1100; 3600; ≥60. Е1; Диоксид серы; 2700; 270; ≥60. Хлористый водород; 1520; 320; ≥60. К1; Аммиак; 700; 35; ≥60. SХ (СО); Монооксид углерода; 4375; 218; ≥60. АХ; Акролеин; 233; 1100; ≥60. - коэффициент проницаемости фильтра по аэрозолю, не более - 0,05 % Потребительские свойства: Резьбовое соединение фильтра должно соответствовать ГОСТ Р 8762. Срок гарантийного хранения в состоянии ожидании применения должен быть не менее 6 лет. Комбинированный фильтр должен быть в герметичной упаковке, вложен в индивидуальный картонную коробку (которая является руководством по применению) и упакованы транспортную упаковку (в гофрокороб). Масса комбинированного фильтра должна быть – не более 390 . Год выпуска – не ранее 2016 года. Качество комбинированного фильтра должно быть подтверждено сертификатом. |